QUANTATIVOS FÍSICOS DO PROJETO DE REFORMA DO MINI GINÁSIO LINHA PLANALTINA

Projeto de Reforma do Mini Ginásio Linha Planaltina

Endereço:  Linha Planaltina – Interior do município de Caibi / SC

Área geral: 961,91 m²

- MATERIAIS E SERVIÇOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA

## PLACA DA OBRA / SERVIÇOS INICIAIS

Placa em chapa de aço galvanizada (programa financiador): (2,00x1,25m) = 2,50 m²

Limpeza nos entornos do Mini Ginásio: Por conta do Município

## REMOÇÕES / DEMOLIÇÕES

Partes da alvenaria para execução de portas e janelas:

Janelas do mini ginásio (3,20x1,30m) = 4,16 m²

6 Janelas – 6 x 4,16 = 29,12 m²

1 Janela – 0,10 x 1,30 = 0,13m²

1 portão – 0,5 x 2,55 = 1,28 m²

2 portão – 3,60 x 2,55 = 18,36m²

2 Acesso aos banheiros – 0,26 x 2,10 = 0,55 x 2 = 1,10 m²

∑ remoção das alvenarias = 49,99 m²

  - CORTE ALVENARIA

Corte da alvenaria para passagem de canos da água

1,50 x 0,08 = 0,12 m²

  - ALVENARIA/VERGA E CONTRA VERGA

    - Fechamento em Alvenaria 3,20 x 1,20 = 3,84m²

    - Contra Vergas = 7 x 3.60m = 25,20 ml

## PINTURA

Parede 01 = 106,83 m²

Parede 02 = 160,56 m²

Parede 03 = 106,83 m²

Parede 04 = 181,79 m²

∑ Das Paredes de alvenarias = 556,01 m²

Pintura das alvenarias = 556,01 m²

## ESQUADRIAS / PINTURA DAS ESQUADRIAS

## Vidro para Janelas:

Janelas: 4,16 m²

∑ = 29,12 m²

Janela Basculante (7 Janelas 3,20x1,30)

Janela: 4,16 m²

∑ = 29,12 m²

Grade de Proteção (7 Janelas Basculantes)

Grade de Proteção: 3,50mx1,55m = 5,425m²

∑ = 37,98 m²

Portas adaptadas em madeira:

Porta de madeira (0,80x2,10cm) de abrir – completa, adaptada para sanitário PcD = 02 Unidade

Revestimento em chapa de aço para parte inferior das portas adaptadas = 1,28 m²

Serviços de remoção das portas existentes nos sanitários PcD= 02 Horas

Cálculo de Saída de Emergência:

N = número de unidades de passagem (se fracionário, arredondar para mais)

P = população (Ver anexo C)

Ca = capacidade da unidade de passagem (Ver anexo C)

P = 875,63m² x 2 pessoas por m² de área bruta = 1751,26

Ca = 100

N = 1751,26/100 = 17,5126 = 18m²

18m²/2,10m altura dos portões = 8,60m de portão.

Portão metálico:

Portão de abrir duas folhas = 03 Unidades

Portão (3,60x2,55m) = 9,18 m²

∑ = 27,54 m²

Pintura das esquadrias

Metálicas:

Portão (3,60m x 2,55m) = 9,18 x 3 unidades x 2 lados = 55,08 m²

Janelas Basculante (3,20m x 1,30m) = 1,732 x 7 unidades x 2 lados = 24,25 m²

Entrada Copa/Cozinha (0,80m x 2,10m) = 1,68 x 1 unidade x 2 lados = 3,36m²

Entrada Banheiros (0,70m x 2,10m) = 1,47 x 2 unidades x 2 lados = 5,88m²

Sanitários/Banho (0,60m x 2,10m) = 1,26 x 6 unidades x 2 lados = 15,12m²

∑ = 103,69 m²

Madeira:

Porta Copa/Cozinha (1,20x2,10) = 2,52 x 1 unidade x 2 lados = 5,04m²

PcD (0,80m x 2,10m) = 1,68 x 2 unidades x 2 lados = 6,72m²

∑ = 11,76m²

  - FORRO PVC/PINTURA FORRO EXISTENTE

Forro em PVC em Abas = 20,73 m²

∑ Forro PVC = 20,73 m²

Pintura do Forro Madeira em forro existente na parte interna:

∑ Pintura Forro Madeira = 74,00 m²

## INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

## Instalações Hidráulicas

Tubulações e conexões

Tubo PVC água (25mm) pela parede = 6,00m

Joelho 90° 25mm = 4,00 und.

Tê 25mm = 2,00 und.

Válvula descarga mictório automática temporizador banheiro = 1,00 und.

    - Instalações Sanitárias

Caixa de inspeção em fibra (60x60x40cm) = 04 Unidades

Tanque Séptico em fibra (capacidade 7.500 litros) = 1,00 Unid.

Filtro Anaeróbio em fibra (capacidade 7.500 litros) = 1,00 Unid.

Sumidouro = 01 Unidade (ver composição)

Tubulações e conexões

Tubo PVC soldável (100mm) = 24,85m (horiz.)

Tubo PVC soldável (75mm) = 7,30m (horiz.)

Caixa sifonada 150x150x50mm 	 = 01 Und.

Joelho 45º 100 mm = 5,00 und

Joelho 45º 75 mm = 6,00 und

Junção 100mm x 75mm = 9,00 und

Luva dupla 100mm = 5,00 und

Luva dupla 75mm = 2,00 und

Tê 90° 75 mm = 1,00 und

Vedação para saída de Vaso Sanitário 100mm = 2,00 und.

Sifão de esgoto Flexível = 1,00 und.

Tubulação sanitária /Sanitários - Bacias sanitárias, lavatórios, torneiras:

Para PcD

Bacia sanitária (vaso sem abertura frontal) = 02 Und.

Torneiras cromadas para lavatório: 02 Und.

Lavatório suspendo: 02 Unid.

Barras de apoio:

Bacia sanitária (vertical com 0,70m) = 02 Unidades para 2 sanitários

Bacia sanitária (horizontal com 0,80m) = 04 Unidades para 2 sanitários

Lavatório (lateral articulada com 0,70m) = 02 Unidades para 2 sanitários

Lavatório (vertical com 0,60m) = 02 Unidades para 2 sanitários

## INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Luminária de teto Plafo/Plafonier em Plástico = 2,00 und

Lâmpada LED 10 W Bivolt Branca, Formato Tradicional (BASE E27) = 2,00 und

Cabo de cobre isolamento anti-chama 1kV 4,0 mm2 = 50,00 ml

Luminária tipo calha 2x40W = 10,00 und

Lâmpada LED Tubular 1,20 m 18W = 20,00 und

## REVESTIMENTO CERÂMICO

Cerâmica esmaltada 35x35cm para as áreas Banheiros, Copa e Cozinha = 46,30m²

## CALHA

Calha: 27,85 mL

Cano PVC Vertical: 14mL

Joelhos 45° 100mm: 8 und

# Caibi (SC), 28 de Janeiro de 2019.

_____________________________________

Mauricio Rigo

Engenheiro Civil – CREA/SC 146619-9