IGM - ENGENHARIA Arquitetura e Construção

Responsável Técnico – Ismael Gustavo Matielo

Interessado – Prefeitura Municipal de Caibi

PROJETO DE PONTE – COMUNIDADE DE LINHA BAJÉ

Caibi, 13 de Maio de 2016

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as condições que receberão os usos dos materiais, equipamentos e serviços a serem utilizados na execução Estrutura em Concreto armado para execução de Cabeceira de Ponte. Localizada na Linha Bajé, pertencente ao município de Caibi.

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

Será feita a retirada da estrutura através de escavadeira hidráulica. Posteriormente será feita a escarificação do solo onde será assentada a estrutura.

2.0 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO

A estrutura será em Concreto armado moldado in-loco. O concreto empregado será usinado com fdk de 30 Mpa.

A concretagem deverá ser feita de forma que o concreto seja bem adensado, de forma mecânica com aparelho vibrador. Deverão ser usados espaçadores para garantirem o cobrimento das armaduras que não deve ser menor que 3,0 cm.

Para a desforma o tempo necessário é de 21 dias.

Para a montagem da estrutura pré-fabricada, bem como a utilização da cabaceira, o tempo de cura do concreto deverá ser de 28 dias no mínimo.

3.0  REATERRO

O reaterro da cabeceira deverá respeitar o tempo de cura do concreto, podendo ser feito após 21 dias da concretagem.

4.0  LIMPEZA

A obra deverá ser entregue limpa e conservada. Todo o entulho devido á construção da estrutura deverá ser removido.

5.0  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Qualquer alteração no projeto deverá ter prévia autorização do responsável técnico.

Caibi, 13 de Maio de 2016

______________